DIN – Deutsches Institut für Normung e.V.

Německý úřad pro normování						DIN

Jméno: A. Hensel

telefon: +49 30 2601-24971

Fax:     +49 30 2601 –1142

E-mail: armin.hensel@din.de

Internet: http//www.din.de

Informace k tématu výsušných trhlin v dřevěných konstrukčních dílech na dětských hřištích

Vážené dámy a vážení pánové,

se zřejmou pravidelností vždy znovu dostáváme dotazy v souvislosti z výsušnými trhlinami v dřevěných konstrukčních dílech na dětských hřištích. Na tyto výsušné trhliny, zejména u kulatiny, je nahlíženo jako na obavy vyvolávající místa pro zachycení prstů, a tím i na riziko úrazu. Bez toho, že by zde byly známy směrodatné  počty úrazů, vychází se spekulativně z ohrožení dětských prstů. Tyto starostlivé dotazy a vyjádřené obavy byly i v minulosti – a to ne pouze po suchém létě 2003 – předmětem porad a bezpečnostně technických úvah na příslušném DIN-grémiu pro normování, pracovního výboru (AA) 14.5 „Dětská zařízení na hraní“ Výboru pro normy pro sport a volný čas.

Z podnětu 62. zasedání Výboru pro normy pro Sport, AA 14.5 „Dětská zařízení na hraní“ byla na základě dotazu jednoho výrobce a.j. projednána otázka  „Výsušné trhliny v zabudované kulatině; u zařízení na hraní problematické?“

## Stav věci

U loupané a frézované kulatiny, která je zabudována v dětských zařízeních na hraní, dochází zejména v letních měsících (většinou po delším období sucha) k tvorbě trhlin. U svisle a šikmo probíhajících konstrukčních částí by se tyto trhliny  mohly stát „pastmi na prsty“, tak zní hlas starostlivých dotazů.

K odstavci 4.2.7 „Charakter povrchové plochy v oblasti zařízení na hraní“  zrušené německé normy DIN 7926-1, vydání ze srpna 1985, je v listu Přílohy 1 k DIN 7926, ve vydání z května 1987 vysvětleno následující:

„I při správném výběru a odborném opracování a zpracování dřeva nelze z důvodu

přirozeného charakteru materiálu zabránit určité drsnosti povrchu a tvorbě trhlin

(výsušných trhlin)“.

Na toto odborné vyjádření Pracovního výboru (AA) 14.5m který je považován za kompetentní okruh expertů, činných pro zpracování norem v oblasti dětských zařízení na hraní, se odvolávají výrobci v případě reklamací. Toto německé grémium odborníků nevidělo v této speciální problematice žádný zvlášť podmíněný bezpečnostně technický obchodní problém.

## Závěry Pracovního výboru AA 14.5 „Dětská zařízení na hraní“

Po shrnutí je zjištěno, že kvůli výsušným trhlinám v zabudovaných dřevěných dílech nemohou vznikat žádná ohrožení pro uživatele hřišť.

Těmto bezpečnostně technickým poznatkům a závěrům byla věnována pozornost i při vydání evropské normy pro zařízení na hraní. Tyto normy, které byly zpracovány jako řada norem EN 1176 v roce 1998, a jejichž první vydání byla převzata do německé soustavy norem jako DIN EN 1176, zohledňují mj. také zabraňování vzniků pastí na prsty (viz DIN EN 1176-1, odstavec 4.2.7.6). Skupina německých expertů, která při vypracovávání Evropské normy pro zařízení hřišť velmi aktivně spolupracovala, došla v konečné fázi zpracovávání normové řady k rozhodnutí opět vydat Přílohový list pro německé vydání. Tento Přílohový list 1 k DIN EN 1176 je k dispozici u vydání z června 2003. V tomto Přílohovém listu je k odstavci 4.2.7.5 „Pasti na prsty“ normy DIN EN 1176-1 mj. vysvětleno následující:

„Výsušné trhliny v dřevěných konstrukčních dílech (např. palisádách s jádrem), podmíněné

počasím, nejsou žádnými nebezpečnými otvory ve smyslu normy, protože je kvůli tvaru trhlin

téměř vyloučeno zachycování prstů (směrem dovnitř se zmlazuje). Může být zjištěno, že kvůli

výsušným trhlinám u zabudovaných dřevěných součástí a u loupané a frézované kulatiny,

nevznikají žádná místa s „pastí na prst\y“ ve smyslu této normy“

Se zněním našeho vyjádření k tématu „ Výsušné trhliny v dřevěných konstrukčních dílech“ a s citovaným vysvětlením můžete ve Vašem odborném okolí s klidným svědomím zodpovědět starostlivé dotazy, týkající se tohoto tématu, a můžete se odvolávat na názor příslušného německého grémia pro odborné normy.

S přátelským pozdravem

A. Hensel

Pánové H. Lorentzen, H.-J Münstermann, H.-B. Willnow, J. Richter

RICHTER SPIELGERÄTE  GmbH

Postfach 54, 83110 Frasdorf

Tel. (0 80 52) 1798 – 0 Fax 41 80